СТАРАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ШТУКАТУРКИ ФАСАДА

VS

НОВАЯ (без сетки)

Для сравнения, раньше нужно было

1 Загрунтовать стены,

2 Монтировать штукатурную сетку,

3 Выставить маяки,

4 Отштукатурить,

5 Сделать затирку.

Суммарно это занимало 1,5 - 2 дня на стену (КД,бригада из 2-3 человек)

Сейчас для проведения штукатурки по новой технологии нам нужно:

1 Загрунтовать стены

2 Сделать напрыск из основного раствора,

3 Выставить маяки,

4 оштукатурить стену

5 монтировать армирующую сетку,

6 сделать протяжку клеевой базы(1 слой)

7 Сделать протяжку клеевой базы (2 слой, выравнивание)

Эти изменения увеличивают время проведения работ процентов на 40-50 от первоначального узла штукатурки. Сюда можно ещё прибавить : изменение марки и качества материалов, время просыхания между слоями . Что всё сильно сказывается на времени, но возрастает и качество работ!